1.4.7 Packet Tracer – Configurar Interfaces de Router Respuestas (versión para el instructor)

1.4.7 Packet Tracer – Configure Router Interfaces Español

Nota para el instructor: Los elementos con color de fuente rojo o resaltados en gris indican texto que aparece solo en la copia del instructor.

Objetivos

- Parte 1: configurar el direccionamiento IPv4 y verificar la conectividad

- Parte 2: configurar el direccionamiento IPv6 y verificar la conectividad

Aspectos básicos

Los routers R1 y R2 tienen dos LAN cada uno. Su tarea es configurar el direccionamiento adecuado en cada dispositivo y verificar la conectividad entre las LAN.

Nota: la contraseña de EXEC del usuario es cisco. La contraseña de EXEC privilegiado es class.

Instrucciones

Parte 1: configurar el direccionamiento IPv4 y verificar la conectividad

Paso 1: asignar direcciones IPv4 al R1 y a los dispositivos en la LAN.

Consulte la tabla de direccionamiento para configurar el direccionamiento IP de las interfaces LAN del R1, la PC1 y la PC2. La interfaz serial ya está configurada.

Paso 2: Verifique la conectividad.

La PC1 y la PC2 deberían poder hacer ping entre sí y al servidor de doble pila.

Parte 2: configurar el direccionamiento IPv6 y verificar la conectividad

Paso 1: asignar direcciones IPv6 al R2 y a los dispositivos en la LAN.

Consulte la tabla de direccionamiento para configurar el direccionamiento IP de las interfaces LAN del R2, la PC3 y la PC4. La interfaz serial ya está configurada.

Paso 2: Verifique la conectividad.

PC3 y PC4 deberían poder hacer ping entre sí y al servidor de doble pila.

Configuración final

Router R1

interface GigabitEthernet0/0

ip address 172.16.20.1 255.255.255.128

no shutdown

interface GigabitEthernet0/1

ip address 172.16.20.129 255.255.255.128

no shutdown

interface Serial0/0/0

ip address 209.165.200.225 255.255.255.252

no shutdown

Router R2

interface GigabitEthernet0/0

ipv6 address 2001:DB8:C0DE:12::1/64

no shutdown

interface GigabitEthernet0/1

ipv6 address 2001:DB8:C0DE:13::1/64

no shutdown

interface Serial0/0/1

ipv6 address FE80::2 link-local

ipv6 address 2001:DB8:C0DE:11: :1/64

no shutdown